PRÉVENTION DES INONDATIONS

- La prévention des inondations repose tant sur des moyens physiques que des moyens stratégiques pour prévenir ou réduire les risques que celles-ci représentent. Les mesures physiques de prévention des inondations consistent, par exemple, à construire des barrages et des bassins de retenue, à modifier le cours d’une rivière et à installer des digues, des levées, des bassins de débordement, des évacuateurs de crues et des ouvrages de drainage. Quant aux mesures stratégiques, elles comprennent des plans et des règlements concernant  l’utilisation  des  terres  dans  les  plaines  inondables  et  dans  les  bassins  versants  ainsi  que  des normes de construction et des normes sanitaires. Les présentes lignes directrices ont été préparées sur la base des documents similaires des institutions internationales notamment le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, afin d’aider la Banque et ses clients à mieux prévenir les inondations.

Impacts potentiels sur l’environnement et le milieu social

- Sauf  dans  le  cas  des  inondations  exceptionnellement  graves,  les  écosystèmes  et  les  populations humaines  de  beaucoup  de  régions  adaptent  leurs  activités  aux  inondations  périodiques  des  terres.  Bien souvent, les inondations ne deviennent généralement problématiques que lorsque des événements naturels ou  certaines  activités  humaines  aggravent  leur  intensité  ou  leur  fréquence  ou  quand  l’homme  multiplie, dans des secteurs naturellement sujets aux inondations, des ouvrages et des installations et qui doivent être protégés.

- Les mesures physiques de prévention  des  inondations  risquent de créer d’importants impacts environnementaux qui  proviennent  de  la  disparition  du  rythme  naturel  des  crues  et  des  bienfaits qu’elles apportent. Ce sont les inondations qui rendent les plaines inondables fertiles et qui humidifient les terres  et  les  enrichissent  en  dépôts  alluviaux.  Dans  les  régions  arides,  il  se  peut  qu’elles  seules  rendent possibles l’irrigation naturelle et la fertilisation des terres. Réduire ou éliminer les inondations risque de nuire à l’agriculture de décrue, à la végétation naturelle, à la faune et au bétail qui vivent dans les plaines inondables   ainsi   qu’aux   populations   de   poissons   des   plaines   inondables   et   des   rivières   qui   sont particulièrement  adaptées  aux  cycles  naturels  des  crues.  Pour  maintenir  la  productivité  des  modes  de production reposant sur les processus naturels, il faut faire appel à des mesures d’atténuation, telles que la fertilisation  ou  l’irrigation des  terres  agricoles,  l’amélioration  des pâturages  et  la  gestion  plus  serrée  des pêches intensives et des modes de production. Par ailleurs, la rectification des cours d’eau réduit la fréquence  des  crues. Au même moment,  les  sédiments  provenant  des  secteurs  en  amont  du  bassin  versant  passeront  dans l’embouchure du fleuve, à moins que des bassins de débordement ne soient présents en aval de celui-ci. L’accroissement des quantités de sédiments dans les cours d’eau peut entraîner des changements physiques par la sédimentation et la modification du débit des estuaires, des deltas et des régions côtières et avoir des conséquences   néfastes   sur   les   richesses   halieutiques   de   ces   écosystèmes.   Les   récifs   de   corail, particulièrement  sensibles  à  l’apport  accru  de  sédiments,  risquent  également  d’être  irrémédiablement endommagés.

- Le rôle d’un barrage et d’un bassin de retenue est de réduire le débit maximum des eaux qui se déversent  dans  un  secteur  sujet  aux  inondations.  Son  opération  diffère  de  celle  d’un  bassin  destiné  à  la production hydroélectrique ou à l’irrigation. Plutôt que de chercher à maintenir un niveau élevé des eaux en amont et d’assurer ainsi une hauteur de chute maximale pour la production d’électricité ou une capacité maximale d’approvisionnement à des fins d’irrigation, l’opération d’un barrage de retenue vise à garder un niveau d’eau suffisamment bas, avant et pendant la saison des crues, de manière à disposer d’une capacité suffisante  pour  contenir  le  surplus.  Le  déversement  ultérieur  des  eaux  retenues  peut  toutefois  poser  des problèmes. Il arrive, en effet, que des terres, qui étaient fortement inondées sur une courte période, le soient maintenant  moins,  mais  sur  une  période  passablement  plus  longue,  ce  qui  n’est  pas  nécessairement compatible avec les modes actuels de production agricole.

- L’érection de levées et l’amélioration du lit font partie des mesures physiques de prévention des inondations qui accroissent la capacité d’un cours d’eau  et la vitesse du courant. La modification du lit d’un  cours  d’eau  peut  comprendre  son  dragage,  afin  de  l’élargir  et  de  l’approfondir,  l’enlèvement  de  la végétation et des autres débris, son aplanissement et celui de ses berges ainsi que sa rectification; tous ces moyens facilitent l’écoulement de l’eau dans le réseau et préviennent les inondations. La rectification du lit permet également de faire disparaître les méandres et, par là même, les risques de débordement à la sortie des courbes, là où le courant est le plus rapide et le niveau de l’eau, le plus élevé.

- La  modification  du  lit  d’un  cours  d’eau  peut  engendrer  un  certain  nombre  d’effets  négatifs  sur l’environnement. Toute mesure dont le but est d’accélérer la vitesse du courant accentue les effets érosifs de l’eau. Les problèmes d’érosion et de sédimentation peuvent apparaître aussi bien dans la section rectifiée qu’en aval de celle-ci. Si le pavage du fond et des berges du lit d’un cours d’eau permet de restreindre, voire  d’éliminer  les  facteurs  qui  ralentissent  l’écoulement,  il  reste  que  cette  pratique  pose  de  nombreux problèmes  d’ordre  à  la  fois  esthétique  et  écologique,  tels  que  la  réduction  de  l’alimentation  des  nappes souterraines et la perturbation des populations aquatiques. L’aplanissement, le curage ou le dragage d’une section rectifiée entraînent également des impacts importants sur les organismes aquatiques et les poissons, en perturbant leur habitat. L’élimination des matériaux provenant des opérations de dragage constitue un autre  type  de  problèmes.  Par  ailleurs,  et  bien  que  les  améliorations  apportées  au  lit  d’un  cours  d’eau diminuent les problèmes d’inondations dans la section traitée, elles ne font que déplacer le problème, car les crues sont susceptibles de s’accentuer en fréquence et en amplitude en aval.

- La création de levées artificielles et l’amélioration de levées naturelles et de digues accroissent la capacité du lit d’un cours d’eau à contenir les eaux de crue, sauf lors de crues exceptionnelles. Tout comme les mesures d’amélioration du lit d’un cours d’eau, ces ouvrages ont tendance à déplacer les crues vers les régions en aval qui, à leur tour, en subissent les conséquences ou sont contraintes de mobiliser elles-mêmes des fonds publics en vue de mettre en œuvre les mesures de prévention des inondations. D’autre part, les digues  construites  dans  la  plaine  inondable  pour  protéger  certaines  régions  des  inondations  en  modifie l’hydrologie et risquent d’avoir des conséquences sur les habitats et les déplacements des espèces sauvages et du bétail.

- Les  bassins  de  débordement  sont  normalement  constitués  par  les  régions  marécageuses  qui  se situent entre les berges d’un cours d’eau et les versants d’une vallée. À celles-ci peut s’ajouter des bassins artificiels dans lesquels s’acheminent les eaux de crue. Les bassins de retenue ou les petits endiguements auxquels  on  a  recours  près  des  régions  urbaines  pour  intercepter  et  collecter  les  eaux  de  ruissellement, avant qu’elles n’atteignent le cours d’eau, sont également efficaces pour réduire les débits de pointe. Bien que ces bassins aient un impact positif en alimentant les nappes phréatiques et en permettant le dépôt de sédiments  en  suspension  qui  autrement  s’écouleraient  dans  la  section  rectifiée,  ils  risquent  toutefois  de devenir un foyer propice à la reproduction de vecteurs de maladies.

- Les  évacuateurs  de  crues  ou  déversoirs  sont  des  chenaux  ou  des  conduites  de dérivation qui peuvent être d’origine naturelle ou construits par l’homme et qui servent à dériver les eaux autour ou loin des centres urbains et des secteurs à forte densité de population. Ces eaux regagnent en aval le cours d’eau d’où elles sont sorties.

- Les ouvrages de prévention des inondations sont coûteux. De plus , ils donnent aux populations une fausse impression de sécurité en leur faisant penser qu’elles sont prémunies contre les inondations, alors qu’en fait celles-ci ne sont que résorbées. Ce sentiment risque de les inciter à intensifier l’aménagement  des  plaines  inondables,  ce  qui  peut  avoir  des  conséquences  désastreuses  si  une  crue exceptionnelle survenait ou si les ouvrages venaient à céder.

- En plus des impacts que les ouvrages de prévention des inondations ont sur l’environnement, il est important  de  prendre  en  considération  les  facteurs  du  milieu  naturel  qui  conditionnent  cette  prévention. Non  seulement  l’infrastructure  et  les  autres  aménagements  des  plaines  inondables  sont  exposés  à  des risques  variables  selon  leur  vulnérabilité,  mais  ces  équipements  augmentent  aussi  les  risques  pour  les communautés voisines et celles qui résident en aval. Les bâtiments, par exemple, en entravant l’écoulement des  eaux  de  crue,  en  diminuant  la  capacité  de  stockage  des  plaines  inondables  et  en  accroissant  le ruissellement de surface, peuvent élever le niveau et augmenter la vitesse des eaux de crues.

- Les incendies, les tempêtes ou les changements dans le tracé d’un cours  d’eau  sont des phénomènes naturels qui affectent  le  débit  des  crues.  Les  activités  humaines  dans  un  bassin  versant,  comme  par exemple, l’exploitation forestière ou le défrichement de terres pour l’agriculture, ont tendance à augmenter le  ruissellement,  surtout  lorsqu’il  s’agit  d’une  agriculture  à  flanc  de  coteau  et  qui  ne  dispose  pas  de terrasses adéquates ou dont le contour n’est pas suffisamment consolidé par des plantations. Par ailleurs, paver les terres qui se trouvent dans un bassin versant et dans une plaine inondable augmentera également ces phénomènes et, installer un réseau  d’évacuation des eaux pluviales élèvera la quantité  et la vitesse  à laquelle celles-ci se déverseront dans le réseau fluvial.

Problèmes particuliers

Mesures stratégiques ou réglementation de l’utilisation des plaines inondables

- Les  mesures  stratégiques  de  prévention  des  inondations  visent  à  interdire  ou  à  réglementer l’aménagement  des  plaines  inondables  ou  des  bassins  versants  et  à  diminuer  les  pertes  potentielles qu’entraînent  les  inondations.  À  l’instar  des  mesures  préventives  en  général,  elles  sont moins coûteuses  à  gérer  que  les  mesures  de  traitement  telles que la  mise  en  place  de  mesures physiques Les mesures stratégiques sont essentiellement bénéfiques pour l’environnement, dans la mesure où elles ne cherchent pas à contrôler les crues naturelles d’un cours d’eau. La conception actuelle, partagée par  de  nombreux  urbanistes  et  responsables  de  l’élaboration  de  politiques,  est  qu’il  vaut  mieux  laisser intactes les plaines inondables en tant que bassins naturels de débordement. Si la plaine inondable est déjà aménagée,  alors  il  faut  avoir  recours  à  des  mesures  stratégiques  en  conjonction  avec  des  mesures physiques.

- Les   règlements   concernant   l’occupation   des   sols   sont   un   moyen   efficace   de   contrôler l’aménagement d’une plaine inondable. La répartition des sols en terres agricoles, en parcs et en réserves est compatible avec la protection des plaines inondables et fait obstacle à l’utilisation des terres vulnérables aux  inondations.  Les  milieux  humides  prévenant  naturellement  les  inondations,  il  est  particulièrement important  que  la  réglementation  de  l’occupation  des  sols  interdise  les  activités  qui  entameraient  leur capacité de stockage.

- La réglementation de l’occupation des sols peut interdire des ouvrages ou spécifier les types et la fonction des ouvrages autorisés dans les plaines inondables en vue de réduire les risques d’inondation. Par exemple, l’évacuation des eaux usées et des substances toxiques ou dangereuses peut faire l’objet d’une interdiction, la protection des ouvrages contre les inondations être requise et la construction de bâtiments ou de routes privées, qui peuvent intensifier les effets des crues, ne pas être autorisée.

- Les  règlements  en  matière  de  santé  et  de  construction  peuvent  contenir  d’autres  prescriptions concernant l’aménagement des plaines inondables. Les premiers visent à réduire les risques pour la santé qui pourraient surgir de la contamination des ressources en eau, si les inondations perturbaient les réseaux d’assainissement. Ils peuvent également interdire l’établissement de dispositifs d’épandage (par exemple, des  fosses  septiques  et  des  champs  d’épandage)  ou  exiger  l’obtention  d’un  permis  d’installation.  Les règlements  en  matière  de  construction  peuvent  poser  des  conditions  relativement  aux  structures  des nouveaux édifices qui les rendront moins vulnérables aux inondations, diminueront les risques pour la santé et assureront mieux la sécurité des occupants (en ce qui concerne, par exemple, les normes des installations électriques  et  du  nombre  d’étages)  et  enfin,  limiteront  les  effets  de  la  construction  sur  l’écoulement  des eaux de crue.

- L’application des mesures stratégiques de prévention des inondations exige un contrôle de l’occupation  des  sols  qui  relève  du  domaine  institutionnel.  Les  mesures  stratégiques  ne  deviendront efficaces que si le gouvernement est en mesure de concevoir et de mettre en application une saine politique d’aménagement du territoire.

- Enfin, certaines  actions  permettront  de  réduire  ou  de  retarder  le  ruissellement, d’accroître  l’infiltration,  et  dès  lors,  de  résorber  les  risques  d’inondations.  Elles  comprennent  des mesures de gestion du bassin versant (augmenter la couverture végétale, en particulier sur les terrains en pente, améliorer les pratiques agricoles, construire des banquettes comme moyen de lutte contre l’érosion, etc.),  la  plantation  de  végétation  le  long  des  cours  d’eau  qui  contribuera  à  contenir  et  à  résorber  les inondations et enfin, la protection ou la restriction de l’utilisation des milieux humides qui ont un effet de prévention naturelle des inondations.

Problèmes sociaux

- La distribution inégale des bénéfices reçus et des frais encourus par les populations touchées par les mesures de prévention des inondations représente le problème social le plus important. Dans les cas où les utilisations traditionnelles d’une plaine inondable (pêche, agriculture et déplacement des troupeaux dont la survie repose sur les cycles naturels des crues) se trouvent perturbées par les mesures de prévention visant à protéger  d’autres  communautés  (bien  souvent  urbaines),  les  habitants  ruraux  ne  sont  souvent  pas compensés suffisamment pour les pertes qu’ils subissent.

- Les  habitants  des  plaines  inondables  sont  également  ceux  qui  sont  les  plus  touchés  par  les inondations accrues dues à l’utilisation des terres en amont et cependant, leur pouvoir est si faible qu’ils ne peuvent  opérer  les  changements  nécessaires  ni  même  obtenir  des  gouvernements  qu’ils  interviennent  en leur nom.

Détermination de l’étendue de la plaine inondable et de la fréquence des inondations

- Afin d’évaluer les risques d’inondations à un endroit, il faut calculer la probabilité des inondations d’amplitudes variées à l’aide des renseignements suivants :

- le débit maximal annuel du cours d’eau à l’endroit en question;

- l’intervalle  de  récurrence  de  divers  débits  de pointe (intervalle  de  temps  moyen  séparant  les occurrences de chaque débit de pointe);

- le niveau d’eau (les limites physiques d’inondation) correspondant à chaque débit.

- Dans la  mesure où les données statistiques sur les débits maximaux (enregistrés sur une période d’au moins 10 ans) et l’étendue des surfaces inondées ne sont pas souvent disponibles, des renseignements historiques peuvent être obtenus des résidents locaux, des relevés locaux ou de l’analyse géologique des dépôts  alluviaux  afin  de  déterminer  la  fréquence  et  l’étendue  des inondations  dans  la  région.  Des  cartes peuvent  alors  être  dressées  indiquant  les  secteurs  qui  risquent  de  subir  des  inondations;  elles  sont particulièrement utiles à l’élaboration de plans et de règlements d’aménagement du territoire pour la région.

Solutions de remplacement aux projets

- Deux options peuvent diminuer le besoin de recourir à des mesures physiques de nature à perturber l’environnement :

- adapter le fonctionnement des barrages et des bassins de retenue existants en amont, de façon à réduire les risques d’inondation;

- faire  appel,  autant  que  possible,  à  des  mesures  stratégiques  comme  moyen  de  réduire  ces risques.

- Si l’intensité et la fréquence des inondations s’accroissent en raison des activités humaines dans le bassin versant, il faut miser davantage sur des solutions stratégiques (telles que la restauration du couvert végétal des endroits défrichés, la protection des terrains en pente, la plantation d’arbres le long des levées fluviales et la restriction d’accès à la région afin d’éviter la migration de populations). Par contre, là où il est nécessaire de protéger les ouvrages existants contre les inondations, il se peut que la seule solution soit de  mettre  en  place  des  mesures  physiques  de  prévention.  En  ce  cas  et  pour  réduire  les  impacts environnementaux négatifs, les possibilités résident dans le choix des mesures, de leur mise en place et de leur gestion.

Gestion et formation

- Le   droit   d’autorité   publique   sur   les   bassins   versants   et   les   plaines   inondables   est divisé hiérarchiquement entre les collectivités locales et les administrations régionales et centrales. Ce droit peut aussi être partagé par des entités gouvernementales de rang égal mais dont les territoires de compétence sont traversés par un  même  cours d’eau ou être réparti de  manière plus diffuse entre un certain nombre d’organes techniques ou opérationnels. Plus la structure administrative sera diffuse et plus il sera difficile d’obtenir une bonne coordination entre les diverses disciplines d’ordre technique et entre les fonctions et les programmes d’actions de chacun.

- L’adoption   d’une   approche   globale   de   la   gestion   des   eaux   requiert   un   large   éventail   de compétences professionnelles en matière de planification et d’élaboration de politiques. Outre les conseils des ingénieurs, des économistes et des aménagistes, les contributions des chercheurs en sciences naturelles (géographes,  agronomes,  forestiers,  zootechniciens,  experts  en  recherche  halieutique  et  écologues,  par exemple)  et  des  spécialistes  en  sciences  sociales  sont  également  nécessaires.  La  participation  d’un  aussi grand nombre d’experts dans la gestion de la prévention des inondations constitue un défi.

- Les unités gouvernementales chargées de la prévention des inondations doivent avoir la capacité en matière de planification et de réglementation afin :

- de  déterminer  les  causes  et  la  fréquence  des  inondations  ainsi  que  l’étendue  des  secteurs inondés;

- de  cerner  les  effets  réels  ou  potentiels  de  divers  types  d’aménagement  sur  le  niveaux  des inondations;

- de   prévoir,  mettre   en   œuvre   ou  d’instaurer   des   mesures   physiques   ou  stratégiques   de prévention des inondations;

- mettre en place un dispositif d’alerte;

- de  déterminer  les  régions  les  plus  sujettes  aux  inondations  et  prendre  les  mesures  qui empêcheront tout aménagement susceptible de créer des risques d’inondations;

- de  surveiller  les  changements  pouvant  modifier  les  risques  d’inondations  et  les  effets  des mesures de prévention des inondations;

- de  coordonner  les  plans  et  les  activités  des  autres  agences  responsables  d’activités  dans  le bassin versant.

- Si ces capacités sont trop faibles, il faut développer les compétences techniques et administratives ainsi qu’en matière de réglementation et de relations avec les communautés.

- La capacité  d’appliquer  des  mesures  stratégiques  est  une question essentiellement institutionnelle. Les services gouvernementaux responsables de la prévention des inondations   doivent   élaborer   des   mesures   de   prévention   qui   soient   provisoirement   stratégiques   et spécifiques  aux  conditions  locales.  L’adoption  réussie  de  mesures  de  prévention  des  inondations  est souvent tributaire de l’intérêt et de l’appui des communautés locales, de leur aptitude et de leur volonté à changer  leurs  façons  d’utiliser  les  terres  et  les  ressources.  Une  campagne  d’information  peut  également s’avérer nécessaire et s’inscrire dans un programme global de prévention des inondations. Dans les régions isolées où le gouvernement a peu d’influence, on peut stimuler l’action à l’échelle locale et favoriser les changements nécessaires en collaborant avec les structures traditionnelles du pouvoir et les organisations communautaires.  Le  gouvernement  doit  affermir  et  accroître  les  liens  avec  ces  groupes  s’ils  sont  trop faibles.

Suivi

- Les facteurs qui influencent les quantités d’eau qui se déversent dans un cours d’eau ou qui en sont extraites ainsi que la capacité du sol à absorber les eaux de crue et les dangers qu’elles représentent doivent être  surveillés  de  façon  continue si  l’on  veut entreprendre  un  plan  d’aménagement adéquat d’une plaine inondable.  Les  impacts  directs  et  indirects  des  ouvrages  de  prévention  des  inondations  devraient  être également examinés de près. Un suivi régulier devrait recueillir les renseignements suivants :

- la quantité, l’intensité, la durée et la distribution géographique des précipitations et de la fonte des neiges;

- la typologie des orages;

- le taux d’humidité des sols à diverses époques de l’année;

- le débit des cours d’eau (y compris les débits maximaux annuels);

- le stockage, la dérivation et la régularisation des eaux fluviales;

- les  modifications  des  réseaux  de  drainage  et  autres  facteurs  modifiant  le  ruissellement  des  eaux pluviales;

- la charge sédimentaire des eaux fluviales;

- les problèmes de sédimentation dans les régions en aval;

- les changements du cours et du lit des rivières;

- les changements démographiques dans les plaines inondables et les bassins versants;

- l’utilisation des terres rurales et urbaines (changement réglementé et non réglementé de l’emploi des terres dans la plaine alluviale et dans le bassin versant);

- les impacts socio-économiques dus au projet (y compris les changements apportés aux pratiques agricoles, pastorales et de pêche préexistantes);

- les effets des mesures de prévention des inondations sur les pêches en eau douce, dans les estuaires et sur les côtes;

- les effets des mesures de prévention des inondations sur la végétation des plaines inondables;

- les  effets  des  mesures  de  prévention  des  inondations  sur  les  espaces  naturels  ainsi  que  sur  les espèces sauvages et leurs habitats.

Préventions des inondations

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs |  |  |  |
| 1. | Inondations de moindre importance mais de plus longue durée dans la plaine inondable lors de l’ouverture du barrage. | 1. | Modifier les pratiques agricoles de manière à s’adapter aux conditions. |
| 2. | Risque de défaillance des ouvrages et danger de voir le niveau des eaux excéder leur hauteur ou rendre inopérantes les mesures de prévention mises en place pour les contrôler, mettant en danger la vie et les biens des populations, soit parce que la réalisation du projet ne s’est pas conformée rigoureusement aux mesures de sécurité préconisées initialement soit parce que l’aménagement de la plaine inondable s’est accéléré après l’achèvement du projet. | 2. | Mettre en œuvre des mesures stratégiques pour enrayer les risques accrus d’inondation ainsi qu’un dispositif d’alerte. |
| 3. | Rupture du cycle d’enrichissement des sols et d’alimentation des eaux souterraines en aval des ouvrages. | 3. | En présence de barrages, on peut partiellement atténuer les effets en régulant les quantités d’eau déversées pour qu’elles s’approchent du débit naturel. |
| 4. | Réinstallation des populations et autres impacts socio-économiques que subissent les communautés touchées par le projet. | 4. | - Déterminer les populations à risque ou celles qui pourraient subir les conséquences des mesures de prévention des inondations. - Intégrer la protection et les intérêts des groupes concernés dans la conception du projet et dans l’analyse des coûts pour réduire les pertes ou pour offrir des compensations financières en échange des avantages et des biens perdus. |
| 5. | Effets adverses sur les ressources halieutiques ou aquatiques causés par la perturbation des voies migratoires, la détérioration des habitats et l’altération de la qualité de l’eau (accumulation de sédiments, par exemple) qui, à leur tour, mènent à une baisse de la productivité des pêches en eau douce, hauturières ou côtières. | 5. | - Installer des échelles à poissons. - Protéger les aires de reproduction des poissons. - Prévoir une gestion intégrée de la pêche y compris des programmes d’alevinage et de reconstitution des stocks. |

Prévention des inondations (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 6. | - Impacts négatifs des mesures de rectification d’un cours d’eau : - perturbation des habitats halieutiques qu’entraînent l’aplanissement du le lit du cours d’eau; - élévation de la température de l’eau provoquée par l’enlèvement de la végétation se trouvant sur les rives et dans le cours d’eau; - aggravation des problèmes d’érosion et de sédimentation; - érosion du lit et des rives; - inondation et sédimentation en aval. | 6. | - Effectuer attentivement les choix d’ingénierie lors de la phase de planification. - Limiter l’importance de la rectification du cours d’eau ou de son entretien. - Mettre en place les mesures d’atténuation qui suivent la phase de construction. - Éviter de réduire le plus possible la longueur du cours d’eau tout en préservant quelques méandres. - Limiter les excavations et le remblayage. - Limiter la destruction de la végétation présente sur les rives et dans le lit du cours d’eau. - Replanter ou réensemencer les rives. - Ne procéder à l’excavation qu’à partir d’une rive (cf. Brookes, 1988). |
| 7. | Effets adverses des ouvrages. | 7. | - Réduire ces effets en évitant l’obstruction de l’écoulement naturel, le ruissellement trop abondant, l’érosion incontrôlée du sol et la pollution atmosphérique. - Réaménager les bancs d’emprunt, contrôler le défrichement des terres et l’élimination des remblais excédentaires. - Restreindre l’accès des véhicules aux rives du cours d’eau. |

Prévention des inondations (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 8. | Réduction des pâturages dans la plaine inondable en raison des changements écologiques apportés et de l’intensification du développement (agriculture irriguée, par exemple). | 8. | - Produire des cultures fourragères, employer les sous-produits des cultures vivrières irriguées et enfin, trouver d’autres sources d’approvisionnement en eau. - Tenir compte de l’utilisation des grands pâturages libres (par les troupeaux semi-nomades, par exemple) dans les plans de développement afin d’assurer que les pâturages et les ressources en eau disponibles dans la vallée pendant la saison sèche soient suffisamment abondants. |
| 9. | Réduction de l’agriculture de décrue. | 9. | Maintenir, dans la mesure du possible, un régime naturel de crues dans la plupart des terres productives (et là où se pratique l’agriculture intensive) en évitant d’installer des ouvrages de contrôle du débit dans les cours d’eau ou en installant des équipements permettant des crues « semi-contrôlées ». |
| 10. | Obstacles (levées, digues, etc.) aux déplacements des animaux sauvages | 10. | Construire des ponts ou des voies de passage. |
| 11. | Perte d’espaces naturels et d’habitats sauvages. | 11. | - Déterminer les habitats les plus importants et s’efforcer de les protéger en prévoyant des mesures de prévention des inondations. - Éviter, autant que possible, de modifier les débits existants si les habitats ou les espèces dépendent du régime naturel des crues. |

Prévention des inondations (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 12. | - 1Problèmes d’inondations créés en aval. | 12. | - Protéger les aires naturelles de débordement en aval. - Créer des bassins de débordement. |
| Impacts indirects |  |  |  |
| 13. | Accroissement de l’accès et des possibilités d’aménagement de la plaine inondable et sentiment de sécurité, une fois les mesures de prévention des inondations prises, se traduisant par un afflux de populations attirées par le développement agricole, l’exploitation forestière, le braconnage, le développement de l’infrastructure, etc. | 13. | - Limiter l’accès autant que faire ce peut. - Planifier l’afflux prévu de populations et mettre en place des activités de développement rural. - Introduire des mesures stratégiques de prévention. |
| 14. | Recours accru aux engrais pour remédier à la perte en fertilité des sols, entraînant la pollution des eaux et rendant les agriculteurs dépendants de l’importation de ces produits. | 14. | - Établir les périodes et les taux d’application optimaux. - Utiliser des cultures fixatrices d’azote atmosphérique. - Remplacer les engrais chimiques par des engrais organiques. |