IRRIGATION ET DRAINAGE

- Les   projets   d’irrigation   et   de   drainage   concernent   la   gestion   des   ressources  en  eau pour l’agriculture. L’éventail des méthodes d’irrigation dépend des sources d’approvisionnement (eau de surface ou  souterraines),  des  moyens  de  stockage  de  l’eau,  des  réseaux  de  conduite  et  de  distribution  et  des méthodes d’arrosage (applications dans les champs).

- Le  prélèvement  intensif  d’eau  de  surface  pour  l’irrigation  (provenant  principalement  des  cours d’eau) a été pratiqué depuis des millénaires dans un certain nombre de pays. Actuellement, une part importante des investissements du secteur public lui est consacrée. Les projets d’irrigation à grande échelle qui exploitent les nappes souterraines, représentent un phénomène relativement récent qui est apparu il y a une  trentaine  d’années.

- La méthode d’irrigation la plus répandue est celle de l’irrigation de surface (par inondation ou par rigoles), qui consiste à amener l’eau et à irriguer les   terres   par   gravité   et   ruissellement   de   surface.   L’irrigation   par   aspersion   et   au   goutte-à-goutte représentent  les  deux  autres  techniques.  La  première  consiste  à  simuler  le  phénomène  de  la  pluie  en vaporisant des gouttelettes d’eau sur la surface cultivée. Le goutte-à-goutte consiste à répandre l’eau sous forme de gouttelettes ou bien d’un mince filet au travers de tubes en plastique percés de trous qui peuvent être, soit déposés à la surface du sol, soit enterrés. Bien que ces techniques soient relativement nouvelles et nécessitent,  au  départ,  un  investissement  plus  important  et  une  gestion  plus  intensive  que l’irrigation  de surface,  elles  montrent,  cependant,  qu’elles  peuvent  véritablement  optimiser  l’utilisation  de  l’eau  et atténuer les problèmes d’environnement attribués à l’irrigation.

- Les  installations  et  infrastructures  suivantes  peuvent  faire  partie  des  projets  d’irrigation :  (a) barrages et bassins de retenue; (b) équipements de dérivation et de prélèvement des eaux; (c) puits, stations de pompage, canaux, rigoles et conduites servant au transport de l’eau (y compris le drainage); enfin, (d) réseaux de distribution des méthodes d’irrigation par aspersion et au goutte-à-goutte.

- Les présentes lignes directrices s’appliquent à tous les types de projets d’irrigation et considèrent les différentes étapes du cycle de, soit la collecte, le stockage, l’adduction et la distribution de l’eau à la l’eau parcelle. Cependant, ces lignes directrices ne traitent pas les enjeux qui sont liés aux barrages et réservoirs, bien que ces infrastructures soient parfois requises pour l’approvisionnement en eau d’irrigation. Les projets comportant la construction et l’opération de barrages et réservoirs sont discutés dans les lignes directrices pour les barrages et bassins de retenue.

Impacts potentiels sur l’environnement

- Les  effets  négatifs  que  risquent  de  produire  la  plupart  des  projets  d’irrigation d’envergure comprennent en général les problèmes d’engorgement et de salinisation des sols, l’élévation de l’incidence de  maladies  reliées  à  l’eau  ou  d’origine  aquatique,  la  réinstallation  des  populations  locales  ou  la transformation de leur mode de vie, le développement de parasites et de  maladies d’origine agricole, en raison de la disparition de la saison sèche qui laisse place à un microclimat plus humide. L’irrigation, en rendant  possible  le  développement  et  l’intensification  de  l’agriculture  peut  être  à  l’origine  de  sérieux problèmes d’érosion, de la pollution des eaux de surface et souterraines provenant des biocides agricoles; et l’accroissement  des  quantités  d’éléments  nutritifs  contenus  dans  les  eaux  d’irrigation  et  de  drainage favorise  la  prolifération  d’algues  et  d’herbes  aquatiques  provoquant  l’eutrophisation  des  eaux  présentes dans les canaux d’irrigation et des cours d’eau en aval. L’irrigation, dont le but est d’accroître la production, entraîne généralement un emploi accru d’agents  chimiques;  les  engrais  permettent d’atteindre d’importants rendements  et de  compenser la  perte  en  éléments nutritifs  due  au  lessivage  des  sols;  les  pesticides  visent  à  lutter  contre  la  plupart  des  parasites  et  des maladies d’origine agricole.

- Les grands projets d’irrigation qui comprennent l’endiguement ou la rectification de cours d’eau peuvent créer de sérieux problèmes d’environnement en altérant le système hydrologique et limnologique des bassins versants. Réduire le débit d’un cours d’eau entraîne des changements dans l’utilisation des terres et dans l’écologie du lit majeur, perturbe les stocks halieutiques des rivières et des estuaires et permet la  pénétration  d’eau  salée  dans  l’embouchure  du  cours  et  son  infiltration  dans  les  eaux  souterraines  des terres adjacentes. La dérivation d’un cours d’eau, à des fins d’irrigation et les pertes en eau qui s’ensuivent, menacent l’alimentation en eau des usagers qui résident en aval, dont des municipalités, des établissements industriels et des agriculteurs. Une réduction du débit de base amenuise également le niveau de dilution des déchets domestiques et industriels qui sont ajoutés en aval, engendrant des problèmes de pollution et posant des risques pour la santé. Par ailleurs, la dégradation de la qualité de l’eau en aval de l’emplacement d’un projet  d’irrigation  peut  rendre  l’eau  impropre  à  la  consommation  et  menacer  les  espèces  aquatiques;  la présence d’une forte teneur en éléments nutritifs facilite la prolifération de mauvaises herbes qui obstruent les voies navigables et occasionne de graves conséquences sur la santé, la navigation et le milieu nature.

- L’utilisation  des  eaux  souterraines  pour  l’irrigation  a  des  effets  négatifs  directs  lorsque les prélèvements excèdent le taux de renouvellement des nappes. Cette surexploitation risque d’épuiser ces ressources, d’altérer leur qualité, d’augmenter le taux de salinité de l’eau dans les régions côtières et de provoquer des affaissements de terrain.

- Plusieurs  facteurs  environnementaux  externes  influencent  les  projets  d’irrigation. En effet, l’utilisation des terres en amont changera la qualité de l’eau, en modifiant notamment sa turbidité (due au processus  d’érosion  créé  par  les  activités  agricoles)  et  sa  composition  chimique  (provenant  surtout  des polluants  agricoles  et  industriels).  L’exploitation  de  cours  d’eau  dont  la  teneur  en  sédiments  est  élevée risque  d’entraîner  l’obstruction  des  chenaux.  À  long  terme,  le  curage  des  lits  et  le  déversement  des sédiments  sur  les  cultures,  ou  le  simple  fait  d’irriguer  avec  de  l’eau  contenant  une  forte  teneur  en sédiments, peuvent élever le niveau du sol au point de rendre l’irrigation plus difficile.

- Il  est  évident que l’irrigation  peut  permettre  d’accroître  la  production  vivrière.  La  concentration  et l’intensification des cultures sur des surfaces réduites aident à protéger les forêts et les espaces naturels et à éviter  leur  conversion.  Accroître  le  couvert  végétal  pendant  une  grande  partie  de  l’année  aide  à  réduire l’érosion  du  sol,  ainsi  que  le  fait  la  préparation  des  terrains  (nivellement,  par  exemple).  Les  projets d’irrigation permettent également d’atténuer les inondations en aval.

Problèmes particuliers

Engorgement et salinisation

- Les problèmes habituels liés  à  l’irrigation  de surface  sont l’engorgement et  la  salinisation  des  sols. De façon générale, il a été estimé que l’irrigation soustrait de la production autant de terres qu’elle n’en ajoute, en raison de la dégradation des sols dont la salinisation est largement responsable. Le drainage inadéquat et une irrigation excessive sont avant tout responsables de l’engorgement et, dans une moindre mesure, les pertes des canaux et des fossés par infiltration. L’irrigation exacerbe les problèmes de salinité déjà  naturellement  plus  aigus  dans  les  régions  arides  et  semi-arides  qui  connaissent  une  évaporation  en surface  plus  rapide  et  dont  les  sols  sont  plus  salés.  L’engorgement  permet  aux  sels  de  monter  vers  la surface du sol et de se concentrer autour des racines des plantes. L’alcalinisation (concentration de sodium dans les sols) est une forme particulièrement grave de salinisation difficile à corriger. S’il est vrai que les terres des régions arides et semi-arides ont naturellement tendance à se saliniser, il reste qu’il est possible de répondre à maints problèmes liés à la qualité des sols en installant des réseaux de drainage adéquats. En effet,  le  drainage  constitue  un  élément  clé  dans  les  projets  d’irrigation  qui,  bien  souvent,  souffre  d’une mauvaise  conception  et  d’une  mauvaise  gestion.  L’engorgement  et  la  salinisation  des  sols  pourraient également être résorbées en faisant appel aux techniques d’aspersion et du goutte-à-goutte qui appliquent l’eau  de  façon  plus  précise  et  limitent  les  quantités  distribuées  aux  besoins  strictement  nécessaires  des cultures.

Problèmes sociaux

- Les projets d’irrigation qui couvrent de vastes étendues ne peuvent éviter les perturbations sociales. Les populations locales déplacées affrontent les problèmes usuels de réinstallation : abaissement du niveau de vie, aggravation des problèmes de santé, conflits sociaux et détérioration des ressources naturelles de la région. Par ailleurs, il est probable que les populations qui demeureront dans la région seront contraintes de changer leurs pratiques d’utilisation des terres et leurs modes de cultures. En ce qui concerne celles qui se déplacent et qui bénéficient du projet d’irrigation, elles devront  également  s’adapter  aux  nouvelles  conditions. Il  arrive fréquemment  que  les  populations  locales  s’aperçoivent,  à  la  suite  du  projet,  qu’elles  ont  un  accès  plus restreint à l’eau, à la terre et à la végétation. Les demandes des ressources en eau peuvent aisément entrer en conflit et une distribution inégale se produire à la fois dans la région du projet et en aval. L’ensemble de ces  facteurs  –  modification  des  pratiques  agricoles,  augmentation  de  la  densité  de  la  population  et changement dans la distribution des richesses – peut avoir une profonde influence sur les modèles sociaux traditionnels.

- L’aggravation  parfois  spectaculaire  des  maladies  reliées  à  l’eau  ou  d’origine  aquatique, est habituellement liée à l’introduction de l’irrigation. La schistosomiase, le paludisme et l’onchocercose, le choléra, la fièvre typhoïde dont les vecteurs prolifèrent dans les eaux d’irrigation, sont les maladies les plus fréquemment rencontrées dans ce  secteur.  L’abus  de  produits  chimiques  agricoles,  la  détérioration  de  la  qualité  de  l’eau  et  la  pression démographique  accrue  dans  la  région  représentent  également  des  dangers  pour  la  santé.

- Le  recyclage  des  eaux  usées  pour  l’irrigation  représente  un  risque  de  transmission de maladies contagieuses (particulièrement de type helminthique, et dans une moindre mesure, bactérien et viral). Les ouvriers agricoles, les populations qui consomment des produits (dont la viande) cultivés dans les champs irrigués avec des eaux usées ainsi que les populations avoisinantes sont des groupes à risque. L’irrigation par aspersion, en  pouvant  répandre  dans  l’atmosphère  des  éléments  pathogènes  pose  un  problème supplémentaire. Tous ces dangers varient selon le traitement des eaux usées avant leur recyclage.

Efficacité de l’irrigation et amélioration des systèmes existants

- Les  méthodes  inefficaces  d’utilisation  de  l’eau  (l’arrosage  excessif,  par  exemple)  non  seulement gaspillent une ressource dont d’autres populations pourraient bénéficier et ont des impacts écologiques en aval que l’on pourrait éviter, mais elles donnent également lieu à une dégradation des sols à la suite de leur engorgement,  de  leur  salinisation  et  de  leur  lessivage  qui  se  traduit  par  une  baisse  de  la  productivité. Optimiser  des  méthodes  efficaces  d’utilisation  de  l’eau  devrait,  par  conséquent,  figurer  en  tête  des préoccupations de tout gestionnaire d’un projet d’irrigation.

- De vastes étendues de terrains irrigués ont vu leur sol se dégrader et leur fertilité baisser. Il serait plus rentable et certainement plus bénéfique pour l’environnement d’investir dans la restauration des terres, plutôt que d’étendre les surfaces irriguées.

Solutions de remplacement aux projets

- Il  existe  un  certain  nombre  de  solutions  de  remplacement  à  la  mise  en  œuvre  d’un  projet d’irrigation : (a) améliorer l’efficacité des projets existants et restaurer les terres agricoles dégradées plutôt que de mettre en œuvre de nouveaux projets d’irrigation; (b) développer de petits réseaux individuels peut éviter  les  vastes  projets  dont  les  terres  et  la  gestion  sont  du  domaine  public;  (c)  élaborer  des  moyens d’irrigation utilisant les eaux souterraines, qui ont sur l’environnement des conséquences moins graves que ceux utilisant les eaux de surface; (d) mettre en place, autant que faire ce peut, des moyens mixtes utilisant conjointement   les   eaux   de   surface   et   les   eaux   souterraines,   accroissant   ainsi   la   flexibilité   de l’approvisionnement en eau et résorbant les impacts hydrologiques négatifs; (e) recourir à l’irrigation par aspersion  et  au  goutte-à-goutte  pour  réduire  les  risques  d’engorgement,  de  salinisation,  d’érosion  et  de gaspillage de l’eau; et (f) se servir d’eaux usées traitées, quand cela s’avère approprié, afin de pouvoir faire bénéficier davantage d’usagers, de réduire les prélèvements des eaux de surface et souterraines ainsi que les risques qu’ils représentent pour l’environnement.

- Les présentes lignes directrices d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES)  ont  été  développées  afin  de proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs.

Gestion et formation

- Les  facteurs  institutionnels  sont  souvent  cités  comme  étant  responsables  des  échecs  de  grands projets  publics  d’irrigation.  Le  fonctionnement  des  installations  de  contrôle  entre  la  source  d’eau  et  les fermes individuelles réclame une gestion quasiment constante. Une gestion attentive de l’eau est capitale pour assurer que les quantités, les périodes, les conditions de contrôle et les prévisions de l’eau distribuée aux usagers soient convenables et que toutes contribueront au succès du projet. Il est indispensable de former une cellule de gestionnaires qui procurera les services nécessaires indispensables si celle-ci n’existait pas ou si les aptitudes techniques et de gestion du personnel faisaient défaut.

- La conception et la mise en œuvre d’un projet d’irrigation doivent être faites en collaboration avec des ingénieurs, des pédologues, des hydrologues, des spécialistes en santé publique, des experts en sciences sociales et des économistes. Un plan des opérations, qui en trace les règles et qui définit les objectifs en matière  de  distribution  d’eau,  devrait  être  conçu  avant  l’élaboration  de  l’infrastructure  physique  et permettre d’orienter le programme de gestion.

Suivi

- Les   facteurs   devant   faire   l’objet   d’un   suivi   comprennent :   le   climat   (vent,   température, pluviométrie, etc.); les débits en amont de l’emplacement du projet d’irrigation et à divers endroits en aval;

- La teneur en éléments nutritifs des eaux de rejet; le débit et les niveaux d’eau à des endroits névralgiques du réseau d’irrigation; les niveaux des nappes phréatiques dans la région du projet et en aval; la qualité des eaux d’alimentation ainsi que celles qui sont déversées; la qualité des eaux souterraines dans la région du projet;  la  salinité  de  l’eau  dans  les  puits  côtiers;  les  propriétés  physiques  et  chimiques  du  sol  des  terres irriguées; la superficie agricole en production; l’intensité des cultures; le rendement par unité de terre et d’eau  consommée;  les  taux  d’érosion  et  de  sédimentation  dans  la  région  du  projet;  le  rapport  entre  la demande en eau des usagers et l’offre (équité de la distribution); l’état des conduites de distribution et de drainage (envasement, présence de mauvaises herbes, états des revêtements; la gestion du bassin versant en amont (étendue de l’agriculture et pratiques agricoles, activités industrielles); la fréquence des maladies et la  présence  des  vecteurs  de  transmission;  l’état  de  santé  des  populations  dans  la  région  du  projet;  la transformation  de  la  végétation  naturelle  dans  la  région  du  projet  et  dans  la  plaine  inondable;  et  les populations et espèces de poissons.

Tableau : Irrigation et drainage

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs |  |  |  |
| 1. | Érosion du sol (sillons et surfaces). | 1. | - Assurer que la conception et le tracé des sillons ou du champ soient adéquats en évitant les terrains trop pentus. - Niveler le terrain. - Concevoir le terrassement des flancs de coteaux en vue d’atténuer les risques d’érosion en surface. |
| 2. | Érosion du sol (due à l’irrigation par aspersion effectuée dans les régions accidentées). | 2. | Concevoir un moyen d’irrigation qui, en assurant une infiltration supérieure à l’apport d’eau, réduira les risques d’érosion. |
| 3. | Engorgement des sols. | 3. | - Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres pour éviter un excès d’arrosage (y compris un dispositif qui permette de couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles d’irrigation). - Mettre en place et assurer l’entretien d’un système de drainage approprié. - Utiliser des canaux ou à des conduites avec revêtement pour prévenir les fuites. - Recourir à l’irrigation par aspersion ou au goutte-à-goutte. |

Tableau: Irrigation et drainage (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 4. | Salinité des sols. | 4. | - Lessiver périodiquement les terres pour diluer les sels. - Choisir des cultures tolérant les sels. |
| 5. | Récurage des canaux. | 5. | Concevoir un réseau de canaux avec revêtement étanche. |
| 6. | Obstruction des canaux par les sédiments. | 6. | - Adopter les mesures pour atténuer l’érosion en amont. - Concevoir et aménager les canaux de façon à réduire la sédimentation. - Prévoir des moyens d’accès facilitant le faucardage et le curage des canaux. |
| 7. | Lessivage des éléments nutritifs du sol. | 7. | - Éviter les arrosages excessifs. - Permettre aux éléments nutritifs de se reconstituer en alternant les cultures ou en appliquant des engrais. |
| 8. | Prolifération de mauvaises herbes et d’algues. | 8. | Limiter l’application d’intrants ou le lessivage des éléments nutritifs (azote et phosphore). |

Tableau: Irrigation et drainage (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 9. | Obstruction des canaux par les mauvaises herbes. | 9. | - Concevoir et aménager les canaux afin de lutter contre la prolifération de mauvaises herbes. - Faciliter l’accès aux canaux pour assurer le traitement ou le faucardage des mauvaises herbes. |
| 10. | Détérioration de la qualité des eaux fluviales en aval de l’emplacement du projet d’irrigation et contamination des eaux souterraines (hausse de la salinité, de la teneur en éléments nutritifs et produits chimiques agricoles) dont pâtiront la pêche et les usagers en aval. | 10. | - Améliorer la gestion de l’eau ainsi que les pratiques agricoles et contrôler l’application d’intrants (en particulier de biocides et d’engrais chimiques). - Imposer des critères de qualité de l’eau. |
| 11. | Infiltration d’eau salée dans les réseaux d’eau douce en aval. | 11. | - Limiter les prélèvements pour maintenir un débit suffisant. - Réalimenter les nappes côtières grâce à des puits d’injection. |
| 12. | Réduction des débits en aval nuisant à la mise en valeur de la plaine inondable, à son écologie, à la pêche en rivière et en estuaire et aux consommateurs d’eau, et qui empêche la dilution des polluants. | 12. | - Reconceptualiser le projet ou choisir un autre emplacement pour sa réalisation. - Prescrire les niveaux de prélèvements permettant d’atténuer les effets. - Mettre en place, autant que faire ce peut, des mesures de compensation. |

Tableau: Irrigation et drainage (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |  |
| 13. | Empiétement, par les agriculteurs, de milieux humides ou d’autres milieux dont le système écologique est vulnérable. |  | 13. | Faire en sorte que le choix de l’emplacement du projet n’entame pas des milieux sensibles. |
| 14. | Altération, voire destruction, des habitats de la faune sauvage et obstruction de ses déplacements. |  | 14. | - Choisir l’emplacement du projet pour que celui-ci ne mette pas en péril ou n’empiète pas sur les régions les plus sensibles. - Établir en contrepartie des parcs ou des réserves. - Venir au secours des animaux et assurer leur réinstallation. - Créer des couloirs de migration. |
| 15. | Restriction de liberté de passage des humains et de l’élevage. |  | 15. | Prévoir des voies de passage. |
| 16. | Mise en péril des valeurs culturelles, historiques et esthétiques. |  | 16. | - Choisir un emplacement qui ne portera pas atteinte à ces valeurs. - Sauvegarder et protéger les milieux d’importance culturelle. |
| 17. | Altération ou perte de végétation dans les plaines inondables et perturbation des écosystèmes côtiers (p. ex. mangroves). |  | 17. | - Choisir l’emplacement du projet dans une région moins vulnérable. - Limiter et réglementer les prélèvements afin d’atténuer le plus possible les problèmes. |

Tableau 8.7 Irrigation et drainage (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 18. | Démembrement des populations et des communautés. | 18. | - Choisir l’emplacement du projet de façon à atténuer ces effets. - Prévoir un programme de réinstallation des populations en faisant en sorte que la qualité de vie soit au moins égale. |
| 19. | Apparition ou aggravation de la fréquence de maladies reliées à l’eau ou d’origine aquatique (telles que la schistosomiase, le paludisme et l’onchocercose). | 19. | Mettre en place les mesures de prévention suivantes : - utiliser des canaux ou des conduites gainés afin de se prémunir contre les vecteurs de maladies; - limiter la stagnation ou un débit trop lent de l’eau; - installer des canaux droits ou légèrement incurvés; - construire des écluses aux extrémités des canaux pour assurer une bonne évacuation des eaux; - combler ou drainer les bancs d’emprunt situés le long des canaux et des routes; - prophylaxie; - mesures curatives. |
| 20. | Problèmes de santé et de maladies provenant des eaux usées employées pour l’irrigation. | 20. | - Traiter les eaux usées (p. ex. bassins de décantation) avant leur réutilisation. - Établir des normes d’utilisation des eaux usées et les mettre en œuvre. |
| 21. | Demandes conflictuelles et distribution inégale des ressources en eau pour l’ensemble des services. | 21. | Mettre en place des mesures qui assureront une distribution équitable des ressources parmi les usagers et faire en sorte que celles-ci soient appliquées. |

Tableau: Irrigation et drainage (suite)

| Impacts potentiels négatifs |  | Mesures d’atténuation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacts directs (suite) |  |  |  |
| 22. | Surexploitation des eaux souterraines. | 22. | Limiter les prélèvements de façon à ce qu’ils n’excèdent pas le taux de renouvellement des nappes. |
| Impacts indirects |  |  |  |
| 23. | Aggravation de la pollution et des risques de maladies en raison d’une concentration des polluants industriels et municipaux causée par une réduction du débit fluvial. | 23. | - Exercer un contrôle sur les sources de pollution en aval. - Limiter les prélèvements d’eau. |
| Impacts externes |  |  |  |
| 24. | Détérioration de la qualité de l’eau au point où elle peut devenir inutilisable en raison des utilisations des terres en amont et des déversements de polluants. | 24. | - Exercer un contrôle sur les utilisations des terres des bassins versants. - Surveiller les sources de pollution. - Traiter les eaux avant leur recyclage. |

Elles ont été préparées sur la base des documents similaires des institutions internationales notamment le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement.